| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | В начало |
| --- | --- |

Перед проверкой системы зажигания необходимо отключить провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

| Проверка и замена коммутатора | В начало |
| --- | --- |

Общие положения

С помощью данного метода можно проверить, подает ли коммутатор управляющие импульсы на катушку зажигания. Более точную проверку (величину длительности и форму импульсов) коммутатора надо производить на специальном стенде.

Порядок действий

1. Отсоедините от клеммы “К” катушки зажигания коричневый провод с красной полосой, идущий к контакту “1” коммутатора. 
2. Подключите этот провод к контрольной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью 3 Вт. Другой контакт лампы подключите к клемме “К” катушки зажигания. Проверните двигатель стартером, при этом лампа должна замигать. Если лампа не загорается, замените коммутатор. 
3. Для замены коммутатора отсоедините колодку с проводами от коммутатора зажигания, отжав отверткой пружинную скобу на колодке. 
4. Отверните две гайки крепления радиатора и снимите коммутатор с радиатором. 
5. Установите новый коммутатор с радиатором в порядке, обратном снятию и не забудьте закрепить под левую гайку провод “массы”.

| Проверка распределителя зажигания | В начало |
| --- | --- |

- Протрите снаружи и изнутри крышку распределителя. Замените крышку с трещинами, следами пробоя (очень тонкие трещины), сколами или сильно изношенными контактами. Контактный уголек должен свободно перемещаться внутри крышки.

- Если контактный уголек имеет сколы, трещины, сильно изношен или пружина уголька сломана, то его надо заменить.

- Бегунок с трещинами, следами обгорания, значительным износом или коррозией наружного контакта замените.

- Бегунок должен плотно устанавливаться на валик. Это обеспечивается пластинчатой пружиной. Бегунок с ослабленной или сломанной пружиной надо заменить.

- Замените муфту с сильным износом шипов.

- Грузики центробежного регулятора должны свободно поворачиваться на осях.

- Замените валик, если он сильно изношен или имеет задиры.

- Осмотрите втулки, в которых вращается валик, с обеих сторон корпуса распределителя. Если есть задиры или значительный износ втулок, замените корпус в сборе с втулками.

- При задирах или значительном износе втулки замените опорную пластину.

- Для проверки датчика Холла соберите схему. Вольтметр должен быть с пределом измерения не менее 15 В и внутренним сопротивлением не менее 100 кОм. Медленно поворачивайте валик распределителя зажигания. При этом вольтметр должен показывать резкое изменение напряжения от минимального (не более 0,4 В) до максимального. Максимальное напряжение не должно отличаться от напряжения питания менее чем на 3 В.

| Проверка катушки зажигания | В начало |
| --- | --- |

- Осмотрите катушку. Если на пластмассовой крышке есть сколы, трещины, следы перегрева или вытекания масла, катушку надо заменить.

- Проверьте сопротивление первичной обмотки катушки. Для этого подсоедините омметр к низковольтным клеммам катушки. При 25 °С сопротивление должно составлять 0,4–0,5 Ом. Если сопротивление отличается от указанного, замените катушку.

- Проверьте сопротивление вторичной обмотки катушки. Для этого подсоедините омметр к высоковольтной клемме и низковольтной клемме “В” катушки. При 25 °С сопротивление должно составлять 4,5–5,5 кОм. Если сопротивление отличается от указанного, замените катушку.

- Проверьте сопротивление изоляции на “массу”. Для этого подсоедините омметр к корпусу катушки и поочередно к каждой из клемм. Во всех случаях омметр должен показать сопротивление не менее 50 МОм. Если сопротивление меньше, замените катушку.