Подключение контроллера DRL install unit

Назначение выводов:

1 – датчик давления масла(oil pressure)или контрольная лампа генератора - синий провод; управл.  “-”

2 – передние противотуманные фары (fog front lights) – коричневый провод; управл.  “+”

3 – масса (┴); – черный провод;

4 – «+12V» после замка зажигания (цепь “ignition 1”); – красный провод;

5 – датчик поднятого ручного тормоза (manual brake “ON”); - синий провод; управл.  “-”

6 – фары ближнего света (low front lights); – коричневый провод; управл.  “+”

7 – выход к лампам дальнего света (high beam 'drl'); – желто-зеленый провод;

8 – плюсовая клемма аккумулятора (battery «+»); - белый провод.

.

Устройство подходит для автомобилей с коммутацией плюса – когда в электросхеме один контакт ламп постоянно находится на корпусе автомобиля (минус), а плюс коммутируется через реле или выключатель.

Вывод '5' подключается напрямую к концевику ручного тормоза.

Вывод '1' можно подключить к селектору передач, когда ручка АКПП установлена в положение "Parking" (на селекторе АКПП есть соответствующий концевой выключатель).

Вывод '4' лучше подключать к цепи “ignition 2”, так как в ней отсутствует напряжение в момент запуска двигателя (ключ в положении “START”).

Выход «7» можно подключить к подрулевому переключателю режимов работы фар.

Выходы «1, 2, 5» можно не использовать, но при этом модуль не определит, запущен двигатель или нет, и находится машина в движении или стоит, и просто включит фары.

Возможно подключение одного из выводов  '2' или '6' к одной из ламп или проводу габаритов. В этом случае ходовые огни будут отключаться с включением габаритов.

При желании сделать отключение ходовых огней только при включении головного освещения, вывод '6' подключается к одной из ламп или проводу ближнего света фар.

При наличии в автомобиле противотуманных  фар, и выполнении предыдущего пункта –  подключение вывода «2» (передние ПТФ) ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Так как, модуль всегда подключен напрямую к плюсовой клемме аккумулятора, то во избежание различных проблем его нужно подключать только через плавкий предохранитель, рассчитанный на ток 10А.

Данный блок нельзя использовать с газоразрядными лампами (ксенон).

При выключенном зажигании ток потребления устройства равен нулю.

В блоке управления изначально выставлено напряжение, соответствующее 40% от напряжения бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе.